ALLEGATO 3

COMUNE DI LODI

GIARDINI “BARBAROSSA”

PIANO DELLA MANUTENZIONE

Introduzione

Lo scopo del piano della manutenzione è fornire una indicazione precisa e una quantificazione

dettagliata per tutte le operazioni quotidiane e stagionali che si svolgeranno nel giardino dopo il

restauro delle singole parti.

Nel piano di manutenzione vengono elencate tutte le operazioni che si possono preventivare e

quantificare. Vengono forniti gli standard manutentivi per ogni categoria di opere che si intende eseguire.

Il piano della manutenzione è realizzato con lo scopo di mantenere nel giardino le caratteristiche qualitative, dimensionali e lo standard manutentivo del complesso dopo la realizzazione.

Si precisa che il presente piano è redatto sulla base del Piano di Manutenzione indicato dallo studio di progettazione che L’amministrazione Comunale ha individuato per la realizzazione del giardino, modificato solamente nelle opere che non sono prettamente inerenti al verde (opere edili, pulizia parco, manutenzione impianti elettrici e manutenzione fontane).

Sono altresì escluse dal presente Piano le opere riguardanti gli alberi ad alto fusto dei viali e marciapiedi adiacenti ai giardini, oggetto di manutenzione già affidata ad imprese terze.

1 – ALBERATURE

Sulle alberature dei Giardini del Passeggio si effettueranno:

1) Controllo e ripristino (o rimozione se necessario) dei pali tutori e verifica delle legature;

2) Rimozione degli alberi non attecchiti;

3) Monitoraggio alberature esistenti. La maggior parte delle alberature sui marciapiedi dei giardini ha un’età avanzata, necessita pertanto di un controllo costante per poter prevenire qualsiasi situazione di pericolo per l’incolumità pubblica. Almeno due volte all’anno dovrà essere eseguito un controllo a vista di tutti gli alberi verificando l’insorgenza di situazioni a rischio, dovute alla presenza di fratture e cedimenti, alterazioni e disseccamenti di rami o branche morte dell’albero, da segnalare immediatamente ad Astem Spa.

La frequenza minima prevista per questi interventi è di 1/2 volte/anno.

2 – SIEPI

Le siepi sempreverdi dovranno essere potate regolarmente sui tre lati in modo da mantenere le

dimensioni attuali. Il taglio orizzontale della superficie superiore dovrà essere parallelo al livello del suolo e l’altezza della siepe costante lungo tutta la sua lunghezza.

Per tutte le siepi sempreverdi si prevedono la concimazione primaverile due tagli annuali in aprile e

in settembre/ottobre, la pulizia dalle infestanti e una leggera zappatura.

Contestualmente a ciascun intervento di potatura si dovrà provvedere all’eliminazione delle erbe

infestanti eventualmente cresciute alla base e all’interno della siepe mediante completa eradicazione delle erbe da eseguire manualmente e/o con attrezzi manuali senza mai l’uso del decespugliatore a filo.

L’intervento deve intendersi comprensivo della pulizia e rimozione di qualsiasi materiale o rifiuto

presente alla base e all’interno delle siepi, inclusa la rimozione delle parti disseccate e/o ammalate.

La frequenza minima prevista per questi interventi è di 2 volte/anno.

3 - CARPINATE e TASSI

Oltre alle normali cure colturali e al controllo ed assistenza delle piante di carpino di nuovo

impianto prevedendo l’eventuale sostituzione delle piante non attecchite, si dovrà provvedere alle

potature secondo lo schema dimensionale indicato nel progetto al fine di mantenere la struttura

dell’architettura vegetale prevista.

I tassi a cono dovranno essere regolarmente tenuti nella forma a cono più geometrizzata possibile.

La frequenza minima prevista per questi interventi è di 1 volta/anno.

4 - MASSIVI DI ERBACEE E GRAMINACEE TAPPEZZANTI

Gli interventi di manutenzione e le cure colturali possono essere assimilate e articolate nelle

seguenti operazioni:

-concimazioni primaverili

-lavorazione del terreno primaverile e leggera vangatura

-pulizia dai seccumi e taglio fiori secchi durante la stagione, nell’alternanza delle fioriture

-eliminazione delle infestanti;

-inserimento di piante mancanti secondo le indicazioni della D.L.

- taglio e legatura invernale;

-scerbatura costante per mantenere sempre libero da infestanti il terreno e il materiale vegetale presente, con interventi massicci ed intensivi ogni qualvolta si renda necessario.

5 - ROSE

-potatura in febbraio a mano

-concimazione con stallatico che dovrà essere interrato e innaffiato

-eliminazione fiori secchi durante la fioritura

-pulizia da infestanti e leggera vangatura del terreno

-I bordi di rose sono dotati di impianto di irrigazione. In ogni caso le piante andranno controllate in

estate e se necessario assistite con irrigazioni manuali di soccorso

-trattamenti colturali contro i principali danneggiamenti come oidio, ruggine, afidi: trattamenti

ripetuti a partire da febbraio con prodotti a base di rame e zolfo da ripetere periodicamente.

-sostituzione eventuale di piante morte entro il 5%

La frequenza minima prevista per questi interventi è di 1 volta/anno.

6 – PRATI

Per i prati ornamentali irrigati:

- rasatura con macchina tosaerba a spinta con frequenza settimanale nella stagione da aprile a ottobre, con un primo sfalcio nella seconda quindicina di marzo e,  a seconda della necessità, sfalci periodici a novembre. L’altezza da ottenere dovrà essere indicativamente pari a 4 cm.  e il materiale di risulta dovrà essere immediatamente raccolto e conferito gratuitamente presso il centro di raccolta di Strada Vecchia Cremonese. Frequenza minima di interventi pari a 25/anno;

- concimazione una volta al mese da febbraio a settembre a causa del dilavamento dovuto

all’irrigazione;

- arieggiamento e sabbiatura con frequenza minima di 1 volta/anno;

- risemina nelle parti scoperte ove necessario;

-    eliminazione e controllo manuale delle infestanti quando necessario;

-     rifilatura dei bordi con l’obbiettivo di rimarcare la netta e distinta separazione tra le superfici

pavimentate e quelle a prato.

- Raccolta foglie dai prati e dalle siepi nel periodo compreso tra novembre e gennaio.

Dovranno essere eseguiti, contestualmente alle operazioni di pulizia, interventi di rifilatura delle cordonature e dei cordoli garden-edge posizionati, da eseguirsi manualmente, tendenti ad evidenziare il bordo superiore affiorante del cordolo in pietra o in ferro.

7 – IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

La manutenzione degli impianti di irrigazione prevede:

- attivazione di prova nella seconda quindicina del mese di marzo: durante il controllo dovranno essere verificate tutte le tubazioni, gli irrigatori e ripristinare, a cura dell’Impresa, le parti danneggiate, mancanti o difettose. La centralina di comando sarà fornita da Astem Spa al momento della consegna dei lavori;

- modulazione della tempistica di attivazione dell’impianto sulla base della tipologia di essenze da irrigare e dell’andamento climatico stagionale;

- sostituzione delle parti danneggiate o mancanti durante tutto il periodo dell’affidamento, con invio puntuale ad Astem Spa di tutti gli interventi eseguiti.

- disattivazione dell’impianto a fine stagione, da concordare con Astem Spa, e riconsegna in perfetto stato dell’impianto e della centralina di comando, con stesura di apposito verbale da controfirmare durante il sopralluogo finale da eseguirsi congiuntamente tra il responsabile Astem Spa e il referente dell’impresa.

Si precisa che Astem Spa non risponde di danni, disseccamenti, morie a carico del materiale vegetale presente per cause imputabili al non rispetto delle indicazioni di cui sopra.

Ogni tipo di segnalazione relativa ad anomalie relative all’impianto dovranno essere immediatamente segnalate telefonicamente e per iscritto ad Astem Spa.

Le eventuali anomalie riscontrate direttamente dall’Amministrazione Comunale o da Astem Spa saranno comunicate ad un numero telefonico sempre attivo dal lunedì al sabato (orario diurno nella fascia 08:00 – 18:00) fornito dall’Impresa, che provvederà a ripristinare la situazione di corretto funzionamento entro le 24 ore successive alla segnalazione. In caso di intervento nei giorni festivi è previsto il riconoscimento economico del lavoro eseguito.

Sono inclusi nel presente appalto gli interventi di natura straordinaria a carico dell’impianto (es atti vandalici e/o furti). In caso di reiterati fenomeni durante la stagione, l’aggiudicatario dovrà segnalarne la gravità, per valutarne l’effettiva gravità.

8 – DISERBO E MANUTENZIONE AREE PAVIMENTATE

Tutte la parti pavimentate dovranno essere costantemente tenute pulite da ogni tipo di erba infestante con prodotti o sistemi non chimici (es, termodistruzione, sfalcio meccanico , rimozione manuale ecc.) facendo attenzione a non danneggiare il materiale vegetale adiacente (in particolare i prati), Sono previsti interventi di rimozione manuale se necessitanti. Essendo l’area oggetto di intervento definita “area sensibile” è fatto tassativo divieto l’utilizzo di prodotti con p.a. Gliphosate. Periodicamente dovranno essere anche verificati i livelli del piano e sistemare, con l’ausilio di rastrelli fini o scope, la distribuzione del materiale sassoso presente. Ogni due mesi dovrà essere ripristinata la separazione metallica tra i prati e la pavimentazione in calcestre.

9 – MANUTENZIONE AIUOLA CENTRALE – PIAZZALE MEDAGLIE D’ORO (“BELFAGOR”)

L’aiuola posta tra i due lati dei giardini Barbarossa dovrà essere manutenuta con le medesime frequenze di intervento di cui sopra, previste del presente capitolato.

In particolare dovranno essere costantemente tenuti scerbati e puliti da erbe infestanti le parti pavimentate attorno al monumento e le parti pedonali adiacenti in calcestre.

Inoltre dovranno essere fornite a cura e spese dell’aggiudicatario le essenze stagionali da piantumare:

- entro il 25 aprile, nella parte alla base del monumento, con fioriture preferibilmente color giallo e rosso;

- durante l’anno con altre fioriture a scelta dell’aggiudicatario ma approvate dalla Committenza.

La superficie interessata a questo spazio è di circa 2 mq

CRONOPROGRAMMA SINTETICO GENERALE DELLA MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Inverno

-potatura piante alto fusto (taxus e carpini)

-potatura e controllo siepi

-zappatura e sarchiatura

-concimazione

Primavera

-cure culturali

-sfalcio e cure culturali prati

-modellazione camminamenti

Estate

-sfalcio e cure culturali prati

-pulizia fioriture

-irrigazioni di soccorso alberi

-manutenzione camminamenti

Autunno

-sfalcio e cure prati

-concimazioni autunnali

-sostituzione piante morte o ammalorate

-potatura siepi